用户手册

700防水切割摇头灯

前言

感谢您选择700防水切割摇头灯系列产品，这款摇头灯是本公司最新自主研发的一款高品质光束灯，在同等功率中更轻巧方便，具有国际先进电子控制技术和出色人性化工业设计完美结合的特点，产品完全符合CE标准支持国际DMX512信号控制模式。

700防水切割摇头灯，采用国际顶级光峰LED光源，光效强劲，图案清晰，高标准的色片色彩纯正，均匀一致,切割边缘锐利。

700防水切割摇头灯具有超强的高度和超远距离的射程，同时拥有6个可更换玻璃图案可旋转，一个固定盘6个静态图案+白光，一个三棱镜和一个6个颜色加白光的颜色轮，专业独立的切割模块，可实现八方位切割各种图形，独立的光圈模式，图形可大可小，切割盘90度旋转，CMY+色温渐性。

700防水切割摇头灯广泛用于大型体育馆，，大型户外演出，文旅项目等各种专业场所及户外工程项目.

产品目录

1:安全须知-------------------------------------------3

2: 技术参数-----------------------------------------4

3:灯具部件示意图----------------------------------5

4:包装运输-------------------------------------------6

5:安全标准-------------------------------------------7

6:显示设置-------------------------------------------8

7:显示设置(菜单控制)---------------------------9-16

8:通道说明-----------------------------------------16-20

9:故障分析及解决--------------------------------20-21

10:灯具清洁----------------------------------------21

11:光照表--------------------------------------------22

1:安全须知

请仔细阅读本指导书，本指导书包含安装，使用以及维修的重要信息

◇使用本产品前，请仔细观察本产品是没有被拆开包装或在运输过程中造成损坏。如出现运输导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与经销商或制造商联系.

◇开启本产品前，确保电压和赫兹符合本产品的要求。

◇本条很重要，连接地线以免触电。

◇本产品为室外投影灯具，防护等级IP65

◇本产品必须安装在有充分的空间，相邻界面最短距离为50厘米，确保灯具不会碰撞。

◇搬动或维修本产品前，请拔掉电源。

◇在本产品工作时，确保附近没有易燃易爆的物体。

◇安装本产品时，请使用保险绳。在搬动本产品是，请提起底座的扶手，而不是灯体。

◇本产品适用最低温度零下25度，最高温度为45摄氏度

◇请勿触摸。工作时，本产品运转速度相当快，防止碰伤手.

◇在节目演出时操作出现问题，应当立即停止使用该灯具。请勿擅自进行维修，在维修中容易造成的损坏或引起其他故障。请联系公司的维修点进行维修。在修复过程中，请使用同一型号的配件。

◇请仔细阅读本指导书，特别是有关于安装，使用，维修部分。

重要， 该灯具在运输过程中，必须有防震动保护的纸箱或航空箱

2.技术参数

◇DMX 通道数:34通道

◇操作模式:DMX512模式，支持RDM协议等

◇液晶LED显示屏+按键控制

◇光峰LED640W光源

◇XY轴电机，超静音,超高速三相电机

◇ 色温8000K,平均寿命20000小时

◇6种颜色+白光,半色效果

◇6个固定图案+2个白光

◇6个玻璃图案可旋转可更换+1个白光

◇棱镜:旋转三棱镜效果

◇光学镜头：高精度胶合光学镜

◇调焦：线性调焦

◇调光：0-100%线性调节

◇光束角度： 5.5-50度

◇频闪：电子频闪

◇CMY线性调节，CTO色温线性调节。

◇专业独立的切割模块，可实现八方位切割各种图形，独立的光圈模式，图形可大可小。

◇外观：耐高温抗紫外线抗氧化合金塑料+国标压铸

额定功率： 850W左右

◇防护等级：IP65 灯体总重: 42.84KG左右

灯体规格尺寸:   326* 473* 705mm

扩展功能：支持RDM协议，可以要求定做无线信号

3：灯具部件示意图图

1:  镜头圈 2:压铸灯体 3:灯体后盖 4:无线堵头 5:防水三芯输入 6: 防水三芯输出7:防水电源输入 8:显示屏 9:按键

4：包装运输

4.1包装随机配件项目

700防水切割摇头灯采用航空箱或纸箱泡沫包装，使用航空箱包装时，标配一装二（另可选单装一），随机配件项目如下所示

| 物件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 用户手册 | 1 | 本 |
| 防水信号线 | 1 | 条 |
| 保险绳 | 1 | 条 |
| 灯钩 | 2 | 套 |
| 防水电源线 | 1 | 根 |

4.2设备包装

1.包装设备前先断开电源使灯具完全冷却,最少要2分钟以上.

2.清洁灯具表面灰尘，锁好灯体保护锁.

3.套好包装袋,抓住设备两边铸铝提手,轻轻放进包装箱内.

- 装好灯具后将灯具附件装到包装箱内.

- 包装箱最多叠放两层，禁止倒放.

4.3拆卸包装

- 打开包装箱，拆开内包装袋.

- .抓住设备手柄，举高后将灯具从包装箱内抬出，或者打开航空箱上盖，将灯具升降吊杆放到接近灯具底座处，再装上灯钩，固定在底座上，扭紧快速安装锁，再将吊杆上升到灯具离开航空箱顶部，把航空箱推开。

- 设备通电前先打开灯体保护锁.

注意：收到灯具后，请折封检查是否有因运输而导致的损坏,如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与经销商或制造商联系.

5：安装标准

使用者请确保对灯具及其安装材料作定期的安全性检查,如果缺乏进行工作的条件和专业水平，请相关专业人士操作，切勿自行操作，不专业的错误安装会导致危险。

本灯具适用的环境温度范围是0度-40度，请勿在过高或过低的环境中使用此灯具。当灯具进行安装，拆装，移动或维修时，请勿站在灯具的正下方。操作员必须确保灯具是安全连接，请让专业人士对其电气参数进行核准后再安装，确保让相关专家每年检查一次这些安装。

5.1安装索具

700防水切割投影灯可放在舞台上或安装在任意方向的支架上，快拧紧定安装灯钩.

注意：必须使用二个夹具固定设备，并都快拧固定好灯钩。

5.2设备固定

1.安装前必须验证索具及装备夹具没有损坏，并能承受至少设备的10倍重量，验证建筑物能乘受至少设备，夹具,电缆附属设备总重量的10倍重量.

2.快快拧将灯钩固定在底箱上，同样方法安装第二个灯钩。确保灯钩拧紧在底箱上。

3.若支架能控制升降，设备就可以从航空箱中直接夹住锁紧灯具底部，把设备挂在支架上固定好后装好保险绳，接好电源线与信号线，方可升至合适的高度

注意：灯具放置时必须垂直向上放置，相邻灯具工作时最短距离必须大于等于900mm,灯具安装布局如图

5.3数据线连接

灯具的数据线连接为DMX512连接.

注意:信号线连接为X型连接。

X型连接-----如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要用制造商或其服务代理商专门提供的软缆或软线替换.

设备的DMX输入和输出采用三芯卡侬连接插口和五芯卡侬连接插口，1插针接地，2插针接负极性信号,3插针接正极性信号,4,5空.为了防止接收控制信号的反射和干扰，必须在第一分支的最后一个连接设备的三芯输出插孔上安装一个终端插头.

从控制器连到隔控制器最近设备的三芯输入的卡侬座插座上，然后从此设备的输出端连到下一设备的输入端,如此连续连接,最后在数据连接线的终端设备的输出端插入一个终端插头.

长距离信号传输时，需加入512信号放大器，先从控制器连接到DMX512信号放大器输入端，然后从其输出端连接到灯具，最后配上终端插。

注意:1.不要用两个输出分离连接，如果要分离连续的连接支路必须要使用DMX512信号放大器来分离.

- 请使用专用的DMX512配置的屏蔽双绞电缆,标准的扩音器电缆不能可靠的控制长距离数据.

6：交流电源

6.1电源连接

如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险.

连接电源的人员必须有相应的资格方可进行操作，必须确定你所使用的电源电压符合所标识的电压，且要有过载或漏电保护.

- 直接把设备接到电源上，不要连接到硅箱调光系统上，否则损坏设备。

7：光源

7.1光源说明

700防水切割摇头灯选用国际顶级LED模组，这种高显指高亮度的LED模组，提供了一个非常稳定的色温在8000K，彩色显色指数大于80，平均寿命为20000小时以上(根据灯具的使用环境有关)

注意:

- 请不要安装其他类似光源，否则将产生安全隐患或损坏设备。

- 为减少损坏灯具的风险，在超过灯泡使用寿命前更换灯泡。

- 禁止使用有划痕及己损坏的LED模组

7.2换光源

- 断开电源，让灯具冷却后.

- 拆灯泡：将灯体后盖四颗螺丝拆开，再将散热器固定的14颗螺丝取出，防水密封圈小心放好

3.取出LED散热器及LED光源模组。

4安装LED模组反着操作即可。（注意：防水密封圈一定不要忘记按方位装上，并且保证每颗螺丝都拧紧。才能确定灯具的防水性能）

注意：1.在更换灯泡时不能裸手触摸LED模组处，避免手上的油污沾到球体上。

- 安装和拆灯泡时轻轻将LED模组装入装出，不能让LED模组碰到其周围的硬物，以防碰坏模组。注意模流板方向对4020小

风机

8：功能说明

8.1图案盘

一个由6个固定图案+2个白光圈组成的金属图案盘,客户可以根据需要更换自己定制的各种简单的图案片.，另一个由六个玻璃图案片组成的可以旋转更换的动图案片。

8.2色片盘

色片盘由高标准的6个固定颜色组成，使用者能轻而易举的选择好自己喜好的颜色，创造成完美的灯光效果，同时配合图案盘使用，效果更佳，可随意变换出绚丽多彩的图案效果。（根据客户需要可随时更换自己定制的各种色片盘）。

8.3光学镜片放大及调焦

采用二个高精度的电机同步工作，调节光学镜片，来完成图案清晰度及图案大小。

8.4棱镜盘

棱镜盘上配有一个三棱镜效果,可以顺时针和逆时针旋转，速度可调，配合颜色和图案，可创造出各种绚丽的灯光效果.

8.5调光和频闪

0-100%的电子调光，可即时开关，频闪速度随意可调，最高可达25次/秒，并附有随机频闪特殊功能.

8:显示设置

8.1显示面板介绍

8.2/菜单操作:

| 按键： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTER（确定）、UP（上一个）、 DOWN（下一个）、ESC（返回） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主菜单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、DMX地址：01-512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 通道模式：34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、复位操作 | 1、电机电源 |  |  |  |  |  |  |  | 关/开 |  |
|  | 2、XY轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、频闪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、图案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、光路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、运行（DMX） | 1、DMX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、自走 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、手动控制： | 通道01 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道02 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道03 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道04 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道05 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道06 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道07 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道08 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道09 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道10 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道11 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道12 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道13 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道14 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道15………. |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
|  | 通道34 |  |  |  |  |  |  |  | 000-255 |  |
| 6、运行设置 | 1、XY轴设置 |  | 1、手动扫描 |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  | 2、X轴反方向 |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  | 3、Y轴反方向 |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
|  | 2、调光曲线 |  | 1、直线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、平方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、开方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、S曲线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5对数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3，自编程 |  | 步数01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 步数12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、无信号是 |  | 开机时 |  |  |  |  |  | 居中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无效果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自走 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户 |  |
|  |  |  | 运行时 |  |  |  |  |  | 保持 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闭关 |  |
| 8、高级设置 | 1、微调 |  | 1、X轴 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 2、Y轴 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 3、颜色 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 4、固图 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 5、LED |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 6、棱镜臂1 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 7、调焦 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 8、旋转图案盘 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 9、旋转图案 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 10、缩放 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 11、CTO |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 12、CMY-C |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 13、CMY-M |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 14、CMY-Y |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 15、切割片01 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 16、切割片02 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 17、切割片03 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 18、切割片04 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 19、切割片05 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 20、切割片06 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 21、切割片07 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 22、切割片08 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 23、光圈 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  |  |  | 24、切割盘 |  |  |  | 0000 |  |  |  |
|  | 2、语言 |  |  |  | 中文 |  | 英文 |  |  |  |
|  | 3、忽略错误 |  |  | 码盘波形 |  |  | 是/否 |  |  |  |
|  | 4、待机休眠 |  |  |  |  | 1、无信号等待 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、闭光等待 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、闭光阀值 |  |  |  |  |
| 9、安全设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10信息 |  | DMX值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 错误 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯珠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9通道表说明

| 通道 | 通道值 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 水平 0→540 |
| 2 | 000-255 | 水平微调 01%→100% |
| 3 | 000-255 | 垂直 0°→270° |
| 4 | 000-255 | 垂直微调 01%→100% |
| 5 | 000-255 | X/Y轴速度 由快到慢 |
| 6 | 000-255 | 蓝色 0-100% |
| 7 | 000-255 | 玫红色 0-100% |
| 8 | 000-255 | 黄色 0-100% |
| 9 | 000-255 | CTO 0-100% |
| 10 | 0-7白光 8-15白光+红色 16-23红色24-31红色+橙色 32-39橙色40-47 黄+橙 48-55黄 56-63绿+黄 64-71绿 72-79 蓝+绿 80-87蓝 88-95 蓝+3200K 96-103 3200K 104-111 3200K+白光 112-127白 128-191 色盘顺时针流水 192-255 色盘逆时针流 |  |
| 11 | 0-15 | 白光 |
|  | 16-25 | 图案1 |
|  | 26-35 | 图案2 |
|  | 36-45 | 图案3 |
|  | 46-55 | 图案4 |
|  | 56-65 | 图案5 |
|  | 66-75 | 图案6 |
|  | 76-92 | 白光抖动 |
|  | 93-109 | 图案1抖动 |
|  | 110-127 | 图案2抖动 |
|  | 128-145 | 图案3抖动 |
|  | 146-163 | 图案4抖动 |
|  | 164-181 | 图案5抖动 |
|  | 182-199 | 图案6抖动 |
|  | 200-201 | 白光 |
|  | 202-227 | 图案顺时针流水从快到慢 |
|  | 228-229 | 白光 |
|  | 230-255 | 图案逆时针流水从快到慢 |
| 12 | 000-127 128-189 190-193 194-255 | 图案盘自转 滑步0°-360° 旋转：由快到慢 停止 旋转：由慢到快 |
| 13 | 0-7 | 白光 |
|  | 8-15 | 图案1 |
|  | 16-23 | 图案2 |
|  | 24-31 | 图案3 |
|  | 32-39 | 图案4 |
|  | 40-47 | 图案5 |
|  | 48-55 | 图案6 |
|  | 56-63 | 白光 |
|  | 64-95 | 顺时针旋转由快到慢 |
|  | 96-127 | 逆时针旋转由快到慢 |
|  | 128-143 | 图案1抖动 |
|  | 144-159 | 图案2抖动 |
|  | 160-175 | 图案3抖动 |
|  | 176-191 | 图案4抖动 |
|  | 192-207 | 图案5抖动 |
|  | 208-223 | 图案6抖动 |
|  | 224-255 | 抖动由慢到快 |
| 14 | 000-255 | 光圈 |
| 15 | 000-007 008-255 | 棱镜 关 棱镜效果 |
| 16 | 000-127 128-189 190-193 194-255 | 棱镜自转 滑步0°→360° 旋转：由快到慢 停止 旋转：由慢到快 |
| 17 | 空 |  |
| 18 | 空 |  |
| 19 | 0-127 | 随机切割盘效果由慢到快 |
|  | 128-255 | 光圈切换由慢到快 |
| 20 | 000-255 | 缩放 |
| 21 | 000-255 | 对焦 |
| 22 | 000-002 003-007 008-097 98-101 102-151 152-155 156-205 206-209 210-249 250-255 | 频闪 关 开光 频闪，速度由慢到快 开光 慢开快关 开光 快开慢关 开光 随机频闪 开光 |
| 23 | 000-255 | 调光 0-100% |
| 24 | 000-255 | 调光微调 0°→180° |
| 25 | 000-255 | 切光盘 0°→90° |
| 26 | 000-255 | 切光上1 0-100% |
| 27 | 000-255 | 切光上2 0-100% |
| 28 | 000-255 | 切光下1 0-100% |
| 29 | 000-255 | 切光下2 0-100% |
| 30 | 000-255 | 切光左1 0-100% |
| 31 | 000-255 | 切光左2 0-100% |
| 32 | 000-255 | 切光右1 0-100% |
| 33 | 000-255 | 切光右2 0-100% |
| 34 | 000-029 030-039 040-049 050-059 060-069 070-079 080-089 090-099 100-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-229 230-255 | 特殊功能 无功能 调光曲线：线性 调光曲线：平方率 调光曲线：方向平方率 调光曲线：S曲线 标准 安静 兼容 无功能 调光速度：快速 调光速度：平滑 所有电机复位 头部电机复位 X/Y轴复位 无功能 |

8：故障分板及解决

以下所列是几点在操作中常见的普遍问题的处理方法。

◇故障A： 该灯具不工作，灯泡不亮，风扇不工作
解决1:  检查电源是否接触良好以及保险丝是否烧掉
解决2:  检测连接器上的主要电源电压
◇故障B：连接控台，灯具没有反应

解决1: 连接控台后，灯具应该是工作的。若是没有正常工作，请检查信号线插头，电线是否连接正确。

解决2: 若是灯具的显示屏是亮着，但通道没有反应，请检查地址码设置是否正确和DMX输出电压极性。

解决3: 若是您的灯具是断断续续的DMX信号问题，请检查输入端子和电路板

解决4: 请换上另外一台DMX 控台

解决5: 请检查信号线是否有附近高压电线，这会引起DMX显示板内部电线的损害。

◇故障C: 其中某一通道不工作
解决1: 步进马达可能损坏了，或是连接主板的线路烧坏了
解决2: 主板上的IC驱动板可能坏了

9:灯具清洁

必须定期清洁调焦光学透镜外部的灰尘。清洁的次数根据灯具使用的环境来决定：是否潮湿、烟熏或着周边环境特别脏，这些都会引起灯具的灰尘沉积。请用玻璃清洗液和柔软布料拭擦透镜。请仔细摖干每一部件。至少20天清洁一次透镜外部的灰尘。定期检查灯头风机，至少20天清理一次风机沉积的灰尘.以上清洁必须是在断电情况下执行.

10：700防水切割摇头灯光照表