使 用 说 明 书

全彩户外防水激光灯

使用灯具前，请先仔细阅读本说明书，它包括了安装、使用和维护等重要信息

目录

1.安全指导	3

2.包装清单	4

3.安装说明	4

4.技术参数	4

5.灯具控制面板	5

6.灯具设置	6

6.1液晶显示面板	6

7.灯具控制模式	12

8.灯具通用DMX512控制	13

8.1DMX512连接	13

8.2DMX512通道设置	14

8.3DMX512通道说明	15

9. 内置效果图案表	19

10.维护保养	21

11.警告和安全指令	21

- 安全指导

感谢您选用了本公司的产品，为了您的安全，操作之前，请仔细阅读本手册，本手册包括安装和使用信息。

设备出厂时均包装完好，请按照用户用册进行操作，人为原因导致机器故障不在保修范围

- 在使用产品产，请打开仔细检查，确保灯具无运输造成的损伤。

- 不要让小孩操作机器。

- 固定设备时要使用安全的绳具，移动灯具时请同时托起底部。

- 必须把设备安装在通风良好处，至少距离邻近平面50厘米。

- 确保通风孔通畅，以免灯具运行时过热。

- 运行前确保电源电压与设备要求的电源电压相符。

- 请将导电体接地，以防电击。

- 灯具运行时旁边请勿放置可燃物品，以防火险。

- 开启灯具前请仔细检查电源线是否破损，如有损伤请立即更换。

- 避免易燃液体、水或金属等导电体进入灯具内部，以免电击或起火，如有异物进入灯具，请立即切断电源。

- 避免在脏、多尘的环境下操作灯具，并定期对灯具进行清洁维护。

- 灯具运行时禁止触摸电线，以防电击

- 避免电源线与其他线材缠绕。

- 请勿擅自打工灯具外壳

- 灯具长期不使用或维修时请切断电源。

- 灯具运行时请勿直视。

- 包装清单

本系列产品为标准纸箱包装，可选购航空包装箱，使用之前请仔细阅读本手册。根据操作规则，以避免损坏灯具或身体伤害。请您在收到产品后小心处理，检查产品的运输是否损坏。打开箱盖，把箱内相关附件取出，拿出灯具，将灯具放置在一个水平桌面上，以便于进行相关操作。注意：不要挤压塑胶部件，以免破裂或变形，检查配件如下：

激光灯 1台    电源线 1条    用户手册 1本

- 安装说明

- 安装本设备时，请确保在至少2.5米范围内没有易燃易爆的物品（装饰物等），确保灯具与墙壁间隔0.5米以上。

- 安装前，请确认您所使用的电源电压和灯具所标识的电压是否相符。

- 请确保通风风扇和排气通道没有其它设备或装饰材料堵塞,如报纸、桌布、窗帘等

- 设备应固定安装。要确保其安装点的稳固性，至少要能承受产品重量十倍以上的承载结构。

- 基于安全的原因，本机应该被连接到带有地线的主插座

- 技术参数

      - 输入电压：AC 110~220V 50/60Hz

      - 总功率：360W

      - 光源： □ 单色 □全彩

      - 控制模式：DMX512\自走\用户\主从\ILDA

      - 通道模式：27CH\52CH通道控制模式

      - 散热模式：智能风冷散热系统

      - 工作环境：室外

      - 工作环境温度：-10℃-40℃

- 灯具控制面板

| 序号 | 接口名称 |
| --- | --- |
| 1 | DMX512接口 |
| 2 | ILDA接口 |
| 3 | 电源指示灯 |
| 4 | 接地位置 |
| 5 | 保险丝座 |
| 6 | 电源输入，连接电源供电 |

- 灯具设置

打开机器，按MENU按钮进入菜单模式，按下ENTER按钮进入所选功能，然后使用UP/DOWN按钮选择所需功能，按下ENTER按钮确定。返回主菜单按MENU按钮。主要功能如下：

6.1 TFT液晶显示控制面板功能菜单设置如下

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 |
| --- | --- | --- |
| Operation 操作模式 | DMX-512 控台模式 | DMX-512通道数值查看 CH1--CH52 |
|  | Auto Play 自动模式 | Show （节目效果1-3） |
|  | ArtNet(预留) | Universe（域设置） |
|  |  | Start ADDR起始地址 |
|  |  | RDM（开启/关闭） |
|  | User Mode 用户模式 | 数值设置(CH1-CH52可自定 义灯具各通道的数值) |
| Addrees 地址设置 | 地址码设置(1-512) |  |
| Language 语言设置 | English |  |
|  | 中文 |  |
| MasterSet 高级设置 | Network 网络设置 | Auto IP(自动获取IP地址) |
|  |  | Address 1 192 |
|  |  | Address 2 168 |
|  |  | Address 3 1 |
|  |  | Address 4 100 |
|  |  | Mask 1 255 |
|  |  | Mask 2 255 |
|  |  | Mask 3255 |
|  |  | Mask 40 |
|  | ScanSettings 扫描设置 | Master Size0—255 整体大小（0—255） |
|  |  | X scale0--255 X轴大小（0--255） |
|  |  | Y scale0--255 Y轴大小（0--255） |
|  |  | Invert X ON/OFF X轴反向（开启/关闭） |
|  |  | Invert Y ON/OFF Y轴反向（开启/关闭） |
|  |  | Swap XY ON/OFF 置换XY（开启/关闭） |
|  | ColorSettings 颜色设置 | Color RGB/I 颜色设置（全彩/单绿） |
|  |  | Fade光源总亮度 |
|  |  | Red红光亮度 |
|  |  | Green绿光亮度 |
|  |  | Blue蓝光亮度 |
|  | System 系统设置 | Channel27ch/52ch 通道模式选择（27ch/52ch） |
|  |  | Master/Slave ON/OFF 主从设置（开启/关闭） |
|  |  | Scan20K~40K 振镜K数（20K~40K） |
|  |  | Sound Sense 0-100 声控灵敏度 0-100 |
|  |  | Scan-safety ON/OFF 振镜保护（开启/关闭） |
|  |  | Easy ILDA（开启/关闭） |
|  |  | LOGO（开启/关闭) |
|  |  | Screen ON/OFF 屏幕保护（开启/关闭) |
|  |  | LCD invert ON/OFF 屏幕180度反向（开启/关闭) |
|  |  | Defaults Reset ON/OFF 恢复出厂设置（开启/关闭) |
|  | Factory Settings 工厂设置 | 工厂内部调试用 |
| TestMode 设备测试 | Enable Output 启动输出 | 光源启动输出 （开启/关闭） |
|  | Brightness 整体亮度（0-255） |  |
|  | Test pattern 系统测试图 | TEST1-TEST4 测试图效果(1-4) |
| SysInfo 设备信息 |  | Channel 当前设备通道值 |
|  |  | DMX addr 当前设备地址码 |
|  |  | Run Mode 当前设备运行模式 |
|  |  | EFFECT（LFE08）效果版本 |
|  |  | Temp机箱当前温度 |
|  |  | HV. XXX 硬件版本 XXX |
|  |  | SV. XXX 软件版本 |
|  |  | CV. XXX 控制板版本 XXX |

控台模式：选择控台模式显示当前使用的通道数根据需要的效果进行DMX控制，设置完成后如需要查看各通道数值可以按ENTER按键进入通道查看。控台模式同时为从机模式，如果接的是DMX512控台信号，则为控台模式，如果接的是主机信号,为从机模式运行。按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

自动模式：选择自动模式，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，按下“ENTER” 按钮还能选择1-3种内置效果模式。自动模式在开启主从机模式时的时候可做主机，从机设为DMX模式。,按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

Art-NET：选配

用户模式：选择用户模式，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，通道CH1~CH52通道，按ENTER确定按钮通过UP/DOWN按钮来选择0~255数值设定好按MENU按钮进行下一个通道设置，通过操作需要数值效果进行设置灯具按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

高级设置:选择高级设置，按ENTER按键确认,通过UP/DOWN选择网络/电机/扫描/颜色/系统设置，进行设置按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

网络设置：在Art-NET模式，设置IP地址和子掩码

扫描设置：选择扫描设置，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，使用UP/DOWN按钮来选择，整体大小设置，设置图案整体大小；X轴大小设置，设置图案水平大小；Y轴大小设置，设置图案垂直大小；X轴反向，设置图案水平方向互换；Y轴反向，设置图案垂直方向互换；XY轴置换图案水平和垂直方向互换；按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

颜色设置：选择颜色设置，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，使用UP/DOWN按钮来选择，颜色设置，设置图案为全彩或单绿；光源亮度，设置灯具总亮度；红光亮度，设置灯具红光亮度；绿光亮度，设置灯具绿光亮度；蓝光亮度，设置灯具蓝光亮度，按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

系统设置：选择系统设置，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，使用UP/DOWN按钮来选择，通道模式27CH/52CH选择；主从设置选择(主机为NO,从机为OFF)；振镜K数设置设置振镜的扫描速率；振镜保护设置开启后，在振镜工作角度到达一个点的时候闭光，以免光源输出图案为一个点；Easy ILDA，开启后灯具只接收ILDA信号，其他模式无法出光；LOGO开机是否显示LOGO界面；屏幕保护，可以设置成为关闭，打开；关闭的时候，屏幕上电后，常亮.打开的时候，长时间未进行按键操作，屏幕闭关；屏幕反向，可以让屏幕倒置180度；恢复出厂设置，将参数设置为出厂时候的初始设置（通道模式数值和DMX512地址不变），按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

地址码设置：选择地址设置，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，使用UP/DOWN按钮来选择0~512地址码数值设置按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

设备测试：

选择测试测试，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，

测试测试是一个特殊的模式，只有在进入测试模式的界面之后才能被调

用，通过UP/DOWN按钮来选择/启动输出/整体亮度/系统测试图，

按ENTER按键确认通过XY电机位置设置，开启光源，选择测试图检查灯

具是否存在问题，退出界面之后恢复之前的运行模式，按MENU按钮退回

到上一级菜单。

语言设置：选择语言设置，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上显示，使用UP/DOWN按钮来选择中英文切换按ENTER按钮保存，按MENU按退回到上一级菜单。

设备信息：选择设备信息，按ENTER按键确认，当前的模式会在显示屏上

显示， 显示系统的相关信息;通道数：当前灯具设置的DMX通道

地址码当前灯具的工作地址

运行模式当前灯具的工作模式

效果版本  系统内置的效果版本

机箱温度  灯具内部温度

硬件版本号 灯具程序板的批次

软件版本号 灯具程序的版本

控制板  控制板程序版本号（可以判断是否读取到控制板信息）

按MENU按钮退回到上一级菜单。

- 灯具控制模式

ILDA控制模式

DB25 ILDA信号线连接设备：在任何模式下连接ILDA控制信号（ILDA信号优先级最高）；

DMX512控制模式

设定好DMX512地址码，灯具会接收标准DMX512信号

主从机模式

主机--主菜单按UP,DOWN按键进入选择”系统设置”菜单/ 主机设置为ON（默认为OFF）,此时灯具为主机。按ENTER按钮保存，按MENU按钮退回到上一级菜单。

从机--菜单按UP，DOWN按键进入选择”系统设置”菜单/从机设置为OFF（默认为OFF），按BACK按键返回选择“DMX地址”菜单 DMX地址设置为001 此时灯具为从机。

自动模式

灯具在没有接到外接信号情况下，设备可选择自动运行。

- 通用DMX控制

8.1DMX512连接

- 为了减少信号错误，避免传输过程中信号减弱或干扰，可以在最后一台机器的DMX输出端的2芯和3芯之间加一个120Ω电阻回路插

- 用XLR信号连接灯具，一端接到灯具的输出口，另一端接到下一个灯具的输入口。XLR信号线只能用于串联，不可以并联。DMX512信号传输速度很快。信号线损坏，焊接处不牢，接触不好等，都会影响信号传输，致使系统关闭。

- 当某个单元的机器电源断路时，DMX输出或输入的连接是旁通的，以便维持DMX线路和连通。

- 每台灯都要有一个地址码，能够接收控台发出的信息，范围在1~512 之间。

- DMX512系统的终端需要装配一个终端器，以减少信号传输出现错误。

- 3芯XLR连接器比5芯XLR要更普通些：

3芯XLR：PIN1：GND，PIN2：负信号，PNI3：正信号

5芯XLR：PIN1：GND，PIN2：负信号，PIN3：正信号，PIN4/PIN5:未使用

8.2通道设置:

按MENU按钮进入菜单模式，选择系统设置 /通道模式（27CH/52CH），选择你所需要的通道模式，按ENTER键确认。

地址码设置

将XLR控制线从控制器的DMX输出口连接到每一台灯具的DMX输入口，依此类推，直至将所有的灯具连接完毕，然后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出口即可完成连接，如下图所示：

当使用任何控制器时，每一台具必须有它自己的地址码。所以，在第一  台灯具的地址设定为1，第二台灯具的地址码设为5,32或57第一台灯具的地址码1加上4个,31个或56个通道，第三台灯具就设定在9，63或113。如此类推（此设定方式还需根据不同的控台来定，现在只按一般常规来说）。

具体DMX-512信号控制模式地址码开关设置如下图：

| 灯号 | 起始地址 | 显示屏（ON） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5，32或57 | 005，032或057 |
| 3 | 9，63或113 | 009，063或113 |
| ┇ | ┇ | ┇ |

8.3 DMX-512通道说明：

本灯具IPLAY模式具有2种通道模式27CH和52CH（通道模式在系统设置→通道数设置可以选择），模式及说明如下：

当CH5=32~63时，所有通道有效；

当CH5=64~127时，自动控制时CH6,CH10有效

| 通道模式 |  | 通道数值 |  |  | 控制内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52CH | 27CH |  |  |  | 27CH为单图案，52CH为双图案 |  |  |  |  |  |
|  | CH1 | 0～31 |  |  | Blackout(闭光) |  |  |  |  |  |
|  |  | 32～63 |  |  | 手动选图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 64～95 |  |  | 内置效果自走模式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 95～255 |  |  | 无效 |  |  |  |  |  |
|  | CH2 | 0～255 |  |  | 总亮度调节 |  |  |  |  |  |
| CH28 | CH3 | 0～255 |  |  | 红光亮度调节 |  |  |  |  |  |
| CH29 | CH4 | 0～255 |  |  | 绿光亮度调节 |  |  |  |  |  |
| CH30 | CH5 | 0～255 |  |  | 蓝光亮度调节 |  |  |  |  |  |
| CH31 | CH6 | 0～255 |  |  | 图案组选择： 32个数值为一个图案组，共8组； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宏功能选择： 10个数值为一个宏功能效果，共25个； |  |  |  |  |  |
| CH32 | CH7 | 0～15 |  |  | Blackout(闭光) |  |  |  |  |  |
|  |  | 16～255 |  |  | 图案选择： 12个数值为一个图案，共20个； |  |  |  |  |  |
| CH33 | CH8 | 0～255 |  |  | 图案水平位置（128为调试中心） |  |  |  |  |  |
| CH34 | CH9 | 0～255 |  |  | 图案水平位置微调 |  |  |  |  |  |
| CH35 | CH10 | 0～255 |  |  | 图案垂直位置（128为调试中心） |  |  |  |  |  |
| CH36 | CH11 | 0～255 |  |  | 图案垂直位置微调 |  |  |  |  |  |
| CH37 | CH12 | 0～255 |  |  | 图案旋转 |  |  |  |  |  |
| CH38 | CH13 | 0～255 |  |  | 图案旋转微调 |  |  |  |  |  |
| CH39 | CH14 | 0～255 |  |  | 图案大小调节，由大到小 |  |  |  |  |  |
| CH40 | CH15 | 0～255 |  |  | 图案X轴翻转(由左往右翻转) |  |  |  |  |  |
| CH41 | CH16 | 0～255 |  |  | 图案Y轴翻转(由下向上翻转） |  |  |  |  |  |
| CH42 | CH17 | 图案颜色选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0～7 |  | 默认 |  |  | 8～63 |  | 7种不同颜色 |  |
|  |  | 64～127 |  | 颜色效果(每8个数值为一个效果，共8个) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128～143 |  | 宏功能1 |  |  | 144～159 |  | 宏功能2 |  |
|  |  | 160～175 |  | 宏功能3 |  |  | 176～191 |  | 宏功能4 |  |
|  |  | 192～207 |  | 宏功能5 |  |  | 208～223 |  | 宏功能6 |  |
|  |  | 224～239 |  | 宏功能7 |  |  | 240～255 |  | 宏功能8 |  |
| CH43 | CH18 | 0～255 |  | 图案渐绘，可见点100%-0 |  |  |  |  |  |  |
| CH44 | CH19 | 图案变形（配合缩放通道（14）（25）） 无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0～15 | 无效 |  |  | 16～31 | 宏功能1 | 32～47 |  | 宏功能2 |
|  |  | 48～63 | 宏功能3 |  |  | 64～79 | 宏功能4 | 80～95 |  | 宏功能5 |
|  |  | 96～111 | 宏功能6 |  |  | 112～127 | 宏功能7 | 128～143 |  | 宏功能8 |
|  |  | 144～159 | 宏功能9 |  |  | 160～175 | 宏功能10 | 176～191 |  | 宏功能11 |
|  |  | 192～207 | 宏功能12 |  |  | 208～223 | 宏功能13 | 224～255 |  | 默认 |
| CH45 | CH20 | 波浪模式（数值为0时无效） 无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1～39 | 宏功能1 |  |  | 40～79 | 宏功能2 | 80～119 |  | 宏功能3 |
|  |  | 120～159 | 宏功能4 |  |  | 160～199 | 宏功能5 | 200～255 |  | 宏功能6 |
| CH46 | CH21 | 图案渐绘宏功能（数值为0时无效）无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1～42 | 宏功能1 |  |  | 43～84 | 宏功能2 | 85～126 |  | 宏功能3 |
|  |  | 127～255 | 频闪效果 （由慢到快） |  |  |  |  |  |  |  |
| CH47 | CH22 | X水平位置宏功能（数值为0时无效）无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 无效 |  |  | 1～32 | 宏功能1 | 33～64 |  | 宏功能2 |
|  |  | 65～96 | 宏功能3 |  |  | 97～128 | 宏功能4 | 129～160 |  | 宏功能5 |
|  |  | 161～192 | 宏功能6 |  |  | 193～224 | 宏功能7 | 225～255 |  | 宏功能8 |
| CH48 | CH23 | Y垂直位置宏功能（数值为0时无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 无效 |  |  | 1～32 | 宏功能1 | 33～64 |  | 宏功能2 |
|  |  | 65～96 | 宏功能3 |  |  | 97～128 | 宏功能4 | 129～160 |  | 宏功能5 |
|  |  | 161～192 | 宏功能6 |  |  | 193～224 | 宏功能7 | 225～255 |  | 宏功能8 |
| CH49 | CH24 | 图案旋转宏功能（数值为0时无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 无效 |  |  | 1～32 | 宏功能1 | 33～64 |  | 宏功能2 |
|  |  | 65～96 | 宏功能3 |  |  | 97～128 | 宏功能4 | 129～160 |  | 宏功能5 |
|  |  | 161～192 | 宏功能6 |  |  | 193～224 | 宏功能7 | 225～255 |  | 宏功能8 |
| CH50 | CH25 | 图案缩放宏功能（数值为0时无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 无效 |  |  | 1～32 | 宏功能1 | 33～64 |  | 宏功能2 |
|  |  | 65～96 | 宏功能3 |  |  | 97～128 | 宏功能4 | 129～160 |  | 宏功能5 |
|  |  | 161～192 | 宏功能6 |  |  | 193～224 | 宏功能7 | 225～255 |  | 宏功能8 |
| CH51 | CH26 | 图案水平翻转宏功能（数值为0时无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 无效 |  |  | 1～32 | 宏功能1 | 33～64 |  | 宏功能2 |
|  |  | 65～96 | 宏功能3 |  |  | 97～128 | 宏功能4 | 129～160 |  | 宏功能5 |
|  |  | 161～192 | 宏功能6 |  |  | 193～224 | 宏功能7 | 225～255 |  | 宏功能8 |
| CH52 | CH27 | 图案垂直翻转宏功能（数值为0时无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 无效 |  |  | 1～32 | 宏功能1 | 33～64 |  | 宏功能2 |
|  |  | 65～96 | 宏功能3 |  |  | 97～128 | 宏功能4 | 129～160 |  | 宏功能5 |
|  |  | 161～192 | 宏功能6 |  |  | 193～224 | 宏功能7 | 225～255 |  | 宏功能8 |

- 内置效果图案表

- 维护保养

      - 窗口片清理：用脱脂棉花棒（或软布料）和医用酒精清洗镜片清理出光口玻璃。窗口饰圈可拆卸情况下,松开窗口装饰圈固定螺丝,取出玻璃进行双面清洁。

      - 散热风扇清理：用压缩空气来清理设备的风扇. 扇热风扇位对于设备正常运行起着至关重要的作用,请确保风扇的正常运转.

      - 设备在经常使用的情况下，风扇每1个月清理一次，或者在多尘多油烟的环境里，清理次数应增加，实际操作根据设备应用环境来实施，确保风扇的正常运作。

      - 内部光学清洁：清洁内部光学部件，需专业的授权技术员来操作。不正确的清洁技术或者清洁选择不当，会对设备造成严重的损坏。由于光学部分与光源系统的其余部分是分开且密封的，此项操作每年不要超过一次。

- 警告和安全指令

开光时请勿用眼睛直看光源，在进行任何安装及维修工作前，请确认已将电源切断。

| 产品常见故障对照表 |  |
| --- | --- |
| 故障原因 | 主要故障分析及解决方法 |
| 灯具不出光或不工作 | 1.检查电源线是否接通灯具，电源保险丝是否烧坏。 2.输入电压是否与灯具指定电压匹配。 3.检查设备安全电子锁是否打开。 |
| 灯具声控无反应 | 1.检查显示屏按键是否按说明设置为声控模式。 2.声控灵敏值偏小，选择较大的声控灵敏度值。 |
| 灯具能正常发光，不受控制器控制 | 1.检查灯具的LED起始地址码设置是否正确。 2.检查XLR信号是否损坏。 |
| 主从同步模式，主机正常，从机异常 | 1.确认只有一台主机，主机无DMX控台连接，设置为声控或自走模式。 2.主从机设置正确仍有问题，请检查联机线。 |
| 按键失灵，无作用 | 1.检查按键是否有某个按键没有正常复位。 |
| 光线暗淡，亮度明显下降 | 1.检查光源是否已到使用期限。 2.检查内外部光学系统是否清洁。 |
| 若按上述方法不能排除故障，请咨询经销商。 |  |